Студент: Булаева Ева Игоревна

Группа: РПО/1, 2 курс

Дисциплина: компьютерные сети

Тип задания: домашнее задание

Конспект: Технология NAT (Network Address Translation)

Введение

NAT — технология преобразования сетевых адресов, созданная для решения проблемы нехватки IPv4-адресов.

Изначально планировалось 4,3 миллиарда IPv4-адресов, но с ростом интернета этого оказалось недостаточно.

Основные понятия

Частные IP-адреса используются внутри сетей:

- 10.0.0.0/8

- 172.16.0.0/12

- 192.168.0.0/16

Пул NAT — набор публичных IP-адресов на маршрутизаторе.

Stub-сеть — тупиковая сеть с одним подключением к внешней сети.

Терминология NAT

Четыре типа адресов:

- Внутренний локальный (Inside local) — адрес устройства в локальной сети

- Внутренний глобальный (Inside global) — публичный адрес для внешнего мира

- Внешний локальный (Outside local) — адрес внешнего устройства в локальной сети

- Внешний глобальный (Outside global) — публичный адрес внешнего устройства

Принцип работы

- Устройство с частным IP отправляет трафик наружу

- Маршрутизатор с NAT преобразует внутренний адрес в публичный

- Для внешних устройств весь трафик выглядит как исходящий с публичного IP

- При ответе происходит обратный перевод адреса

Типы NAT

- Static NAT

- Статическое 1:1 сопоставление адресов

- Применяется для серверов

- Требует фиксированного количества публичных адресов

- Dynamic NAT

- Динамическое сопоставление из пула адресов

- Принцип «первым пришёл — первым обслужен»

- Требует достаточного количества публичных адресов

- PAT (Port Address Translation)

- Множественные частные адреса на один публичный

- Использует номера портов

- Самый распространённый тип

- До 65 536 подключений на один IP

Преимущества NAT

- Экономия публичных IP-адресов

- Гибкость подключения к интернету

- Сохранение внутренней схемы адресации

- Повышение безопасности сети

- Возможность смены провайдера без изменения внутренних адресов

Недостатки NAT

- Задержки при обработке трафика

- Проблемы с некоторыми протоколами

- Сложности с трассировкой

- Трудности с туннелированием

- Проблемы с приложениями, требующими прямого доступа

Настройка NAT

Статический NAT

- Создание статического сопоставления адресов

- Настройка внутренних и внешних интерфейсов

- Проверка через show ip nat

Динамический NAT

- Создание пула публичных адресов

- Настройка ACL для определения транслируемых адресов

- Привязка ACL к пулу

- Настройка интерфейсов

PAT

- Настройка с пулом адресов или одним адресом

- Использование ключевого слова overload

- Идентификация устройств по номерам портов

Настройка PAT для одного публичного IPV4-адреса:

Проверка работы

Основные команды:

- show ip nat translations — показывает активные трансляции

- show ip nat statistics — статистика NAT

- clear ip nat statistics — очистка статистики

- show access-lists — проверка списков доступа