Студент: Булаева Ева Игоревна

Группа: РПО/1, 2 курс

Дисциплина: Компьютерные сети

Самостоятельная работа по компьютерным сетям

---

Часть A. Теоретические вопросы (краткий ответ)

1. Дайте определение компьютерной сети.

Компьютерная сеть – совокупность компьютеров и устройств, соединенных каналами связи для обмена данными и совместного использования ресурсов.

2. Перечислите основные топологии сетей (не менее трёх).

Звезда, кольцо, шина, ячеистая

3. Чем отличается локальная сеть (LAN) от глобальной (WAN)?

LAN – ограниченная территория, высокая скорость, низкая задержка. WAN – большие расстояния, ниже скорость, выше задержка.

4. Сколько уровней в модели OSI? Назовите их по порядку (снизу вверх).

7 уровней:

- Физический

- Канальный

- Сетевой

- Транспортный

- Сеансовый

- Представления

- Прикладной

5. На каком уровне модели OSI работает коммутатор (switch), а на каком — маршрутизатор (router)?

Коммутатор: канальный (2), маршрутизатор: сетевой (3)

6. Сколько уровней в модели TCP/IP? Перечислите их.

4 уровня:

- Сетевой интерфейс

- Интернет

- Транспортный

- Прикладной

7. Сопоставьте уровни OSI и TCP/IP (укажите соответствие).

Физический + канальный = сетевой интерфейс, сетевой = интернет, транспортный = транспортный, сеансовый + представления + прикладной = прикладной.

8. Какой протокол работает на транспортном уровне и обеспечивает надёжную доставку с установлением соединения?

TCP

9. Какой протокол транспортного уровня не гарантирует доставку, но работает быстрее?

UDP

10. Что такое MAC-адрес и на каком уровне модели OSI он используется?

MAC-адрес – уникальный идентификатор сетевого интерфейса, используется на канальном уровне (2).

11. Какова длина MAC-адреса в битах и байтах? Как он обычно записывается?

48 бит

---

Часть B. IPv4

12. Запишите IP-адрес 192.168.10.130 в двоичном виде.

11000000.10101000.00001010.10000010 (сама рассчитала)

13. Определите класс IP-адреса 172.16.5.10.

Класс В (диапазон 128-191)

14. Является ли адрес 192.168.1.1 частным (приватным)? Ответ обоснуйте.

Да, частный. Потому что входит в диапазон приватных адресов класса С.

15. Для адреса 192.168.1.0/24 укажите:

· маску подсети в десятичном виде;
· количество доступных адресов для хостов;
· адрес сети;
· широковещательный адрес (broadcast).

- Маска подсети: 255.255.255.0

- Кол-во адресов для хостов: 2**8 – 2 = 254

- Адрес сети: 192.168.1.0

- Широковещательный адрес: 192.168.1.255

16. Для адреса 10.0.0.0/30:

· сколько всего адресов в подсети?
· сколько из них пригодны для устройств?

- Всего: 2**32-30 = 4

- Пригодны для устройств: 4 – 2 = 2

17. Что такое шлюз по умолчанию (default gateway) и зачем он нужен?

Шлюз по умолчанию – IP-адрес маршрутизатора, через который узел отправляет пакеты вне своей подсети, он нужен для обспечения связи с внешними сетями.

---

Часть C. MAC-адреса

18. Определите, какие из приведённых записей являются корректными MAC-адресами. Для некорректных укажите причину.

· а) 00:1A:2B:3C:4D:5E - корректный
· б) 00-1A-2B-3C-4D-5E - корректный
· в) 001A.2B3C.4D5E - корректный
· г) 00:1A:2B:3C:4D – 5 байт вместо 6
· д) 00:1A:2B:3C:4D:5E:6F – 7 байт вместо 6
· е) 0G:1A:2B:3C:4D:5E – символ  “G” недопустим в 16 ричной записи

19. MAC-адрес устройства: A4:5E:60:12:34:56. Определите:

· OUI (идентификатор производителя) — первые 3 байта;
· NIC (идентификатор устройства) — последние 3 байта;
· является ли адрес unicast или multicast (по значению младшего бита первого байта).

Дано: MAC = A4:5E:60:12:34:56.
OUI (первые 3 байта): A4:5E:60.
NIC (последние 3 байта): 12:34:56.
Младший бит первого байта (A4₁₆ = 10100100₂): 0 → unicast.
Ответ: OUI — A4:5E:60; NIC — 12:34:56; unicast.

20. Что такое широковещательный MAC-адрес? Запишите его.

Ответ: широковещательный MAC-адрес — адрес для доставки кадра всем узлам в сегменте; FF:FF:FF:FF:FF:FF.

21. Чем отличается MAC-адрес от IP-адреса? Укажите не менее трёх отличий.

отличия MAC от IP.

- Уровень модели OSI: MAC — канальный (L2), IP — сетевой (L3).

- Назначение: MAC — идентификация интерфейса в локальной сети; IP — маршрутизация между сетями.

- Формат и длина: MAC — 48 бит, шестнадцатеричный; IPv4 — 32 бита, десятичный с точками.

Ответ: отличия — уровень, назначение, формат.

22. Как коммутатор (switch) использует MAC-адреса для передачи кадров? Что такое таблица MAC-адресов?

Switch использует MAC-адреса для пересылки кадров: по MAC-адресу получателя определяет порт из таблицы MAC; при отсутствии - flood (рассылка по всем портам кроме входящего).
Таблица MAC-адресов - структура вида «MAC-адрес → порт → время жизни», заполняется по MAC-источникам входящих кадров.
Ответ: switch пересылает кадры по таблице MAC; таблица - соответствие MAC-адресов портам.

---

Часть D. Маршрутизация

23. Что такое маршрутизация? Какую функцию выполняет маршрутизатор?

Маршрутизация – процесс определения пути передачи пакета между сетями.

Функции:

- Анализ IP-адреса назначения

- Поиск оптимального маршрута по таблице маршрутизации

- Пересылка пакета на выходной интерфейс

24. Что содержит таблица маршрутизации? Назовите минимум три поля.

- Сеть назначения,

- Маска подсети,

- Выходной интерфейс,

25. Дана таблица маршрутизации:

Сеть назначения Маска Интерфейс
192.168.1.0 255.255.255.0 Fa0/0
10.0.0.0 255.0.0.0 Fa0/1
0.0.0.0 0.0.0.0 Fa0/2

Куда будет отправлен пакет с адресом назначения:

· а) 192.168.1.55?
· б) 10.5.5.5?
· в) 8.8.8.8?

26. Объясните принцип «самого длинного префикса» (longest prefix match) при выборе маршрута.

Из всех совпадающих префиксов выбирается тот, у которого длина маски наибольшая.\

Пример: для адреса 10.1.2.3 есть маршруты 10.0.0.0/8 и 10.1.0.0/16 – выберется 16

27. Что такое статическая и динамическая маршрутизация? Приведите пример протокола динамической маршрутизации.

- Статическая – маршруты задаются задаются вручную администратором

- Динамическая – маршруты вычисляются автоматом протоколами

---

Часть E. Практическое задание

28. Дана сеть 172.16.0.0/16. Требуется разделить её на подсети так, чтобы в каждой было не менее 500 хостов.
Определите:

· новую маску подсети;
· количество подсетей;
· адрес первой подсети (сеть, первый и последний хост, broadcast).

29. Опишите путь данных при отправке HTTP-запроса с компьютера на сервер, указав, какие уровни OSI/TCP/IP и какие протоколы задействованы на каждом этапе (инкапсуляция). Отдельно отметьте, где используются MAC-адреса, а где — IP-адреса.